ООО «ИТПК «Новые Технологии»

производство детского игрового и спортивного оборудования

Брусья

ПАСПОРТ

г. Чебоксары

Содержание

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность

4. Инструкция по монтажу

5. Чертежи и схемы

6. Транспортирование и хранение

7. Обслуживание

8. Гарантийные обязательства

9. Свидетельство о приемке

10. Свидетельство об упаковке

11. Рекламации

Паспорт предназначен для установки и правильного использования «Брусьев» (в дальнейшем Изделие) в процессе эксплуатации в качестве оборудования спортивных площадок.

1. Основные сведения об изделии

  - Наименование Брусья.

  - Предприятие ООО «ИТПК Новые Технологии».

  - Заводской номер                .

  - Дата выпуска                                   .

  - Изделие предназначено для установки на территориях спортивных, школьных учреждений, во дворах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон.

2. Основные технические данные

  - Габаритные размеры и общая масса Изделия:

| № п/п | Наименование | Размеры изделия, (Д×Ш×В) мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брусья одноуровневые | 2600×500×2300 | ~ 36,7 |
| 2 | Брусья разноуровневые | 2600×570×2300 | ~ 34,6 |

  - Материал: металл.

  - Покрытие: порошковая краска.

3. Комплектность

В состав Брусьев входят детали согласно таблице 1 и рис.1, рис.2.

Табл.1

| № п/п | Наименование | Деталь 1 | Деталь 2 | Деталь 3 | Пластина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Позиция 1 | Позиция 2 | Позиция 3 | Позиция 4 |
|  |  | Количество деталей |  |  |  |
| 1 | Брусья одноуровневые | 2 | 4 | — | 4 |
| 2 | Брусья разноуровневые | 2 | 2 | 2 | 4 |

4. Инструкция по монтажу

Стойки Изделия устанавливаются в грунт (или бетон) на глубину 350...450 мм.

При установке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

5. Чертежи и схемы

Рис. 1.  Брусья одноуровневые.

Рис. 2.  Брусья разноуровневые.

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование Изделия осуществляется транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта. Хранение Изделия должно осуществляться в закрытых, сухих, отапливаемых складских помещениях при отсутствии в них веществ, вызывающих коррозию материалов изделия.

7. Обслуживание

В процессе эксплуатации необходимы регулярные осмотры Изделия с целью выявления повреждений, снижающих прочность конструкции и опасных дефектов, являющихся результатом использования или погодных условий, при необходимости проводить подкраску поверхностей.

8. Гарантийные обязательства

На Брусья, заводской номер______, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, использовании в соответствии с требованиями  данного паспорта предоставляется срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия потребителю.

Производитель не несёт ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения Изделия.

9.  Свидетельство о приёмке

Изделие Брусья признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска                     _______________ 20     г.

М.П                    ______________                 ______________________

личная подпись                              инициалы, фамилия

10.  Свидетельство об упаковке

Брусья________________

наименование изделия

Заводской номер _____ упаковано ООО «ИТПК «Новые Технологии»_______

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки_____________________                                          М.П.

Упаковку провёл___________________                          _______________________

личная подпись                                                   инициалы, фамилия

11.  Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок Изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец ________________________                                М.П.

подпись или штамп