ООО «ИТПК «Новые Технологии»

производство детского игрового и спортивного оборудования

Шведская стенка

ПАСПОРТ

г. Чебоксары

Содержание

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность

4. Инструкция по монтажу

5. Чертежи и схемы

6. Транспортирование и хранение

7. Обслуживание

8. Гарантийные обязательства

9. Свидетельство о приемке

10. Свидетельство об упаковке

11. Рекламации

Паспорт предназначен для сборки, установки и правильного использования «Шведской стенки» (в дальнейшем Изделие) в процессе эксплуатации в качестве оборудования спортивно-игровых площадок.

1. Основные сведения об изделии

  - Наименование Шведская стенка.

  - Предприятие ООО «ИТПК Новые Технологии».

  - Заводской номер                .

  - Дата выпуска                                   .

  - Изделие предназначено для установки на территориях дошкольных, школьных, спортивных учреждений, во дворах и местах общественного отдыха с целью создания спортивно-игровых зон.

2. Основные технические данные

  - Габаритные размеры и общая масса Изделия:

| № п/п. | Наименование | Обозначение | Размеры изделия, (Д×Ш×В) мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шведская стенка 1 секции | ШС-1.00.00 | 910×60×2900 | ~ 58 |
| 2 | Шведская стенка 2 секции | ШС-2.00.00 | 1760×60×2900 | ~ 94 |
| 3 | Шведская стенка «Звезда» | ШС-ЗВ.00.00 | 1554×2910 | ~ 124 |
| 4 | Шведская стенка «Зигзаг» | ШС-З.00.00 | 1760×910×2900 | ~ 131 |
| 5 | Шведская стенка «Крест» | ШС-К.00.00 | 1760×1760×2900 | ~ 166 |
| 6 | Шведская стенка «Треугольник» | ШС-Т.00.00 | 930×2910 | ~ 91 |

  - Материал: металл.

  - Покрытие: порошковая краска.

3. Комплектность

В состав Шведской стенки входят сборочные единицы и детали согласно табл.1 и рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Табл.1

| № поз | Наименова - ние | Обозначение / Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ШС-1.00.00 1 секция | Количество | ШС-2.00.00 2 секции | Количество | ШС-ЗВ.00.00 «Звезда» | Количество | ШС-З.00.00 «Зигзаг» | Количество | ШС-К.00.00 «Крест» | Количество | ШС-Т.00.00 «Треугольник» | Количество |
| 1 | Ступень | ШС-1.01.00 | 9 | ШС-1.01.00 | 18 | ШС-1.01.00 | 27 | ШС-1.01.00 | 27 | ШС-1.01.00 | 36 | ШС-1.01.00 | 27 |
| 2 | Стойка 1 | ШС-1.02.00 | 1 | ШС-2.01.00 | 1 | — |  | ШС-3.01.00 | 1 | ШС-К.01.00 | 1 | — |  |
| 3 | Стойка | ШС-1.00.01 | 1 | ШС-1.00.01 | 2 | ШС-3В.01.00 | 1 | ШС-1.00.01 | 2 | ШС-1.00.01 | 4 | ШС-Т.01.00 | 3 |
| 4 | Стойка 2 | — |  | — |  | ШС-1.00.01 | 3 | ШС-3.02.00 | 1 | — |  | — |  |
| 5 | Пластина 200×200 мм. | ШС-1.00.02 | 2 | ШС-1.00.02 | 3 | ШС-1.00.02 | 4 | ШС-1.00.02 | 4 | ШС-1.00.02 | 5 | ШС-1.00.02 | 3 |
| 6 | Заглушка на тр. 60×60×4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | — |  |
| 7 | Заглушка на тр. 50×3,5 | — |  | — |  |  | 1 | — |  | — |  |  | 3 |
| 8 | Колпачок на болт М10 |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 27 |  | 36 |  | 27 |
| 9 | Болт М10-6g |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 27 |  | 36 |  | 27 |
| 10 | Шайба 10 Л |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 27 |  | 36 |  | 27 |
| 11 | Шайба С.10.37 |  | 9 |  | 18 |  | 27 |  | 27 |  | 36 |  | 27 |

4. Инструкция по монтажу

Закрепить Ступени к Стойкам болтами и шайбами. Собранная конструкция Изделия устанавливается в грунт (или бетон) на глубину 600 мм.

При установке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

5. Чертежи и схемы

Рис. 1.  Шведская стенка 1 секция.

Рис. 2.  Шведская стенка 2 секции.

Рис. 3.   Шведская стенка «Звезда».

Рис. 4.   Шведская стенка «Зигзаг».

Рис. 5.   Шведская стенка «Крест».

Рис. 6.   Шведская стенка «Треугольник».

Транспортирование и хранение

Транспортирование Изделия осуществляется транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта. Хранение Изделия должно осуществляться в закрытых, сухих, отапливаемых складских помещениях при отсутствии в них веществ, вызывающих коррозию материалов изделия.

7. Обслуживание

В процессе эксплуатации необходимы регулярные осмотры Изделия с целью выявления повреждений, снижающих прочность конструкции и опасных дефектов, являющихся результатом использования или погодных условий, при необходимости проводить подкраску поверхностей.

8. Гарантийные обязательства

На Шведскую стенку, заводской номер______, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, использовании в соответствии с требованиями  данного паспорта предоставляется срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия потребителю.

Производитель не несёт ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения Изделия.

9.  Свидетельство о приёмке

Изделие Шведская стенка                          признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска                     _______________ 20     г.

М.П                    ______________                 ______________________

личная подпись                              инициалы, фамилия

10.  Свидетельство об упаковке

Шведская стенка       __________

наименование изделия

Заводской номер ______ упаковано ООО «ИТПК «Новые Технологии»_______

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки_____________________                                          М.П.

Упаковку провёл___________________                          _______________________

личная подпись                                                   инициалы, фамилия

11.  Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок Изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;

- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________________

число, месяц, год

Продавец ________________________                                М.П.

подпись или штамп